SC 4088

MIKROPROCESOROWY ,  ADRESOWALNY  SYSTEM

SYGNALIZACJI  WŁAMANIA I NAPADU

(wersja programu v3.0 v3.3.......)

INSTRUKCJA  UŻYTKOWNIKA

Warszawa, luty  1999 r.

SPIS TREŚCI

- DANE FUNKCJONALNE							str. 3

- WYŚWIETLANIE STANU SYSTEMU					str. 4

- OBSŁUGA SYSTEMU							str. 5

- włączanie i wyłączanie systemu						str. 7

- wyświetlanie bieżącego czasu i daty					str. 8

- funkcje nadzorcy i użytkownika						str. 8

- wyświetlanie stanu linii, uzbrajanie, rozbrajanie linii		str. 9

- wyświetlanie stanu stref, uzbrajanie, rozbrajanie stref		str. 10

- blokowanie i odblokowanie linii						str. 10

- test linii  									str. 11

- ustawianie zegara  								str. 12

- drukowanie zdarzeń 							str. 12

- zmiana kodu przez użytkownika						str. 12

- programowanie i zmiana kodów  					str. 13

- sygnalizacja alarmów na ekranie LCD klawiatury			str. 15

- tabela konfiguracji systemu						str. 16

DANE  FUNKCJONALNE

- Wszystkie funkcje, alarmy, zdarzenia systemu  są wyświetlane na klawiaturach z wyświetlaczem LCD, monitorowane na wyjściach przekaźnikowych i OC, oraz drukowane na drukarce.

- Komunikacja pomiędzy centralą, klawiaturami, podcentralami i tablicą synoptyczną na jednej 4–ro przewodowej magistrali

- 1 do 10 stref dowolnie konfigurowanych, linie w strefach mogą się pokrywać

- 1 do 7 klawiatur w systemie, jedna klawiatura obsługuje jedną lub więcej stref.

- 4 do  linii 56 dozorowych parametrycznych , dowolnie konfigurowanych (natychmiastowa, opóźniona, warunkowa, całodobowa )

- 1 linia adresowalna o 32 adresach, każdy dowolnie konfigurowany jak linie parametryczne

- 2 wyjścia przekaźnikowe NC-NO, dowolnie programowalne do 60 przyczyn i alarmów (np. napad, włamanie, pożar, sabotaż, alarm dyskretny, alarm pod bronią itd. ).

- 7 wyjść typu OC dowolnie programowanych do przyczyn zdarzeń i alarmów.

- Wyjście RS 232 do komputera (opcja)

- 4 klawisze funkcyjne: POLICJA, STRAŻ, POGOTOWIE, OCHRONA.

- Wejście klawiatury w stan blokady po podaniu kolejno 3 niepoprawnych kodów dostępu.

- 125 kodów  od 4 do 8 cyfr z pięcioma poziomami dostępu,

- w tym 100 kodów użytkowników

- w tym 10 kodów strażników

- w tym 10 kodów nadrzędnych

- w tym 2 kody serwisu-sprzątaczki.

- kod odblokowujący klawiaturę.

- kod kasowania pamięci.

- kody pod przymusem i kody napadowe

- kod instalatora

- Zegar czasu rzeczywistego

- Nieulotna pamięć 1024 zdarzeń i 1024 alarmów wraz z datą i czasem ich wystąpienia

- Wykrywanie sabotażu na linii adresowalnej i liniach parametrycznych trój-stanowych

- Wykrywanie sabotażu klawiatur i podcentral.

- Automatyczne uzbrajanie dowolnych stref.

- Do 24  kontroli na dobę obchodu terenu przez osoby z ochrony.

- Wydruk pełnej konfiguracji systemu, zdarzeń i alarmów

- Drukowanie zdarzeń na żądanie i w czasie rzeczywistym.

- Test systemu

WYŚWIETLANIE  STANU  SYSTEMU  NA  EKRANIE LCD

(Znak: n  oznacza położenie kursora.)

a. Dla systemu w stanie uzbrojenia (włączenia)

SYSTEM UZBROJ. n

b. Dla systemu w stanie rozbrojenia (wyłączenia)

SYSTEM ROZBR. n

c. Dla systemu, stref lub strefy będącej w stanie uzbrojenia i sygnalizującej rozbrojenie jednej linii lub strefy napis  "SYSTEM  CZĘŚCIOWO UZBROJ. "

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ. n

d. Dla klawiatury będącej w stanie uzbrojenia lub rozbrojenia (po 3-krotnym kolejnym podaniu złego kodu):  pulsujący napis  "BLOKADA KLAW."

BLOKADA KLAW. n

e. Sygnalizacja zaniku napięcia zasilania 220V AC - w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się  napis " 220V"

SYSTEM ROZBR. n 220V

f. Brak łączności klawiatury z centralą.

CENTRALA !!!

OBSŁUGA SYSTEMU ALARMOWEGO

Użytkownik podaje swój kod z klawiatury (od 4 do 8 cyfr), akceptując go klawiszem [#], aby zmienić stan strefy, systemu lub dokonać innej czynności

Przykład:

dla kodu 2468

| 2 | - wcisnąć klawisz [2] |
| --- | --- |

| 4 | - wcisnąć klawisz [4] |
| --- | --- |

| 6 | - wcisnąć klawisz [6] |
| --- | --- |

| 8 | - wcisnąć klawisz [8] |
| --- | --- |

| # | - potwierdzić wybór klawiszem [#] |
| --- | --- |

. Jeśli klawiatura jest w stanie blokady, należy wprowadzić kod odblokowujący i akceptować go klawiszem [#]

BLOKADA KLAW. n

Na wyświetlaczu zniknie  BLOKADA  KLAW. oznaczająca zablokowanie klawiatury.

SYSTEM ROZBR. n

, a dopiero później można wprowadzać kod użytkownika.

UWAGA! Po czasie 1 godziny automatycznie nastąpi odblokowanie klawiatury.

UWAGA ! Klawisz [*] kasuje w większości przypadków ostatnio wprowadzoną cyfrę i 	przesuwa kursor o jedno pole w lewo.

UWAGA ! Klawisze [*] i [#] wciśnięte razem powodują (niezależnie od stanu klawiatury) alarm tak jak z linii napadowej sygnalizowany na pozostałych klawiaturach, oraz wyjściach OC, wyjściach przekaźnikowych i drukowane są na drukarce.

UWAGA ! Podanie ostatniej cyfry kodu sprzątaczki, użytkownika, strażnika, nadzorcy o 1 większej spowoduje wywołanie alarmu pod przymusem (pod bronią) tj. dyskretne powiadomienie i dalszą pracę jak dla poprawnego kodu.

przykład:

dla kodu użytkownika:

2468

należy wprowadzić kod:

2469

aby centrala zrozumiała to jako “kod pod przymusem”

dla kodu użytkownika:

1999

należy wprowadzić kod:

1990

Podanie nieprawidłowego kodu spowoduje wyświetlenie w dolnej linii wyświetlacza komunikatu:

NIEPOPRAWNY KOD

i po 2 sekundach przejście do stanu oczekiwania na polecenia. Podanie nieprawidłowego kodu 3 razy pod rząd spowoduje przejście w stan blokady klawiatury.

Podanie poprawnego kodu w przypadku wykonania działania niezgodnego z przeznaczeniem  spowoduje wyświetlenie

BRAK WYKONANIA.

W czasie podawania kodów lub innych operacji, na klawiaturach nie są sygnalizowane żadne alarmy, są jedynie zapisywane do pamięci a wyświetlane dopiero po zakończeniu operacji na klawiaturze.

UWAGA !!! Po wprowadzeniu centrali, strefy lub linii w uzbrojenie przez  30 s alarm sygnalizują  tylko klawiatury. Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany podejmowane są pozostałe procedury alarmowe .

Uwaga !!! Po podaniu kodu  nadzorcy można rozbroić lub uzbroić wszystkie 	strefy tylko w przypadku, gdy wszystkie strefy są w jednakowym stanie

Poziom dostępu/ rodzaje kodów

----------------------------

1- STRAŻNIK

2- SPRZĄTACZKA

3- UŻYTKOWNIK

4- NADZORCA

5- ODBLOKOWANIA KLAWIATURY

0- INSTALATOR

Kasowanie alarmów z poziomu: 2, 3, 4,

1.1 Włączanie (uzbrajanie) lub wyłączanie (rozbrajanie) systemu.

Uwaga! Szybkie uzbrajanie lub rozbrajanie systemu lub strefy możemy przeprowadzić tylko wtedy gdy wszystkie linie w strefie są w jednakowym stanie (tj brak wyświetlania stanu strefy jako ”L” ).

Po podaniu kodu nadzorcy, użytkownika, i (sprzątaczki - tylko włączanie) i  potwierdzeniu klawiszem [#] przez 2 sekundy wyświetlacz pokazuje:

UZBROJENIE SYSTEMU

lub

UZBROJENIE STREFY

lub

ROZBROJENIE SYSTEMU

lub

ROZBROJENIE STREFY

Po czym wyświetlany jest jeden z trzech stanów systemu

a)

SYSTEM UZBROJ.  15

b)

SYSTEM ROZBR.  15

c)

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ.  15

W przypadku uzbrajania, rozbrajania lub naruszenia linii opóźnionej odliczany jest upływający czas (w lewym dolnym rogu ekranu LCD) zaprogramowany dla tej linii. Czas opóźnienia jest sygnalizowany akustycznie w klawiaturze.

Po podaniu kodu strażnika w odpowiednim czasie i na odpowiedniej klawiaturze na wyświetlaczu wyświetli się:

STRAŻNIK OK.

* i *. Wyświetlenie aktualnej daty i czasu.

Wyświetlanie aktualnej daty i czasu przez 3 sekundy  po wciśnięciu dwukrotnie  klawisza [*]

Pt. 01-01-99 16:36:25

1.2 Funkcje nadzorcy i użytkownika

Po podaniu  kodu użytkownika lub nadzorcy i wciśnięciu dwukrotnie klawisza [#] wyświetlacz pokazuje :

Podaj numer Funkcji: 

i czeka  na podanie numeru funkcji:

Numery funkcji:

1,# - wyświetlanie stanu linii, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych linii

2,# - wyświetlanie stanu stref, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref

3,# - blokowanie i odblokowanie  linii

5,# - test wszystkich linii

6,# - ustawienie zegara z poziomu: 4

7,# - drukowanie historii zdarzeń  z poziomu: 4

8,# - zmiana kodu użytkownika przez użytkownika

9,# - programowanie i zmiana kodów z poziomu: 4

UWAGA ! Jeżeli w czasie 10 min. nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, to następuje automatycznie powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

1#. Wyświetlanie stanu linii, uzbrajanie i rozbrajanie linii.

przykład:

wyświetlanie stanu 16 linii dozorowych

Linie. 1-16:  RRRRRR - - - - - - - - - -

Podając numer linii i akceptując [#] spowodujemy uzbrojenie lub rozbrojenie linii tzn. linia zmieni swój stan na przeciwny,

Wyświetlanie  linii dozorowych  po zmianie ich stanu

Linie. 1-16:  UUUUUU - - - - - - - - - -

Naciśnięcie [A] powoduje wyświetlenie pierwszych 16 linii.

Naciśnięcie [B] powoduje wyświetlenie wcześniejszych 16 linii .

Naciśnięcie [C] powoduje wyświetlenie następnych 16 linii.

Naciśnięcie [D] powoduje wyświetlenie ostatnich  linii .

przykłady:

Linie 17- 32:  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Linie 33- 40:  RRRURRRR - - - - - - - -

Itd. do 88 linii.

Litery oznaczają:

U  - linia  w stanie uzbrojenia

R  - linia  w stanie rozbrojenia

B  - linia zablokowana

--  - brak linii

Po naciśnięciu  [*] klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

2,#. Wyświetlanie stanu, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref.

Strefy 1-10:  UUUURRR - - -

Podając numer strefy i akceptując [#] spowodujemy rozbrojenie  lub uzbrojenie strefy tzn. strefa zmieni swój stan na przeciwny,

Strefy 1-10:  RRRRUUU - - -

# U -  strefa uzbrojona

R -  strefa rozbrojona

L -  strefa częściowo uzbrojona

L -  strefa w której linie są  uzbrojone i rozbrojone (z wyjątkiem linii całodobowych), zmianę stanu tej strefy możemy przeprowadzić po dokonaniu zmian w funkcji 1,# tj. doprowadzić wszystkie linie do jednakowego stanu.

--  -  oznacza nieistniejącą strefę

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak, lub powoduje powrót do oczekiwania  na polecenia.

3#- blokowanie i odblokowanie linii

Blokadę linii wykonujemy w przypadku uszkodzenia czujki, czasowego wyłączenia linii z systemu lub innego zdarzenia.

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Linia blok.: 00, 00, 00, 00 

Po wpisaniu numeru linii do zablokowania i zaakceptowaniu klawiszem [#] w dolnej linii wyświetlacza pokazuje się linia zablokowana. Można wpisać dowolną liczbę linii do zablokowania. Jeśli linii jest więcej niż 4 , to następne  numery linii zablokowanych można oglądać poprzez naciskanie [#]. Klawiszem [*] powracamy do stanu oczekiwania na polecenia.

5# - Test linii dozorowych

W celu sprawdzenia czy na liniach dozorowych są wykrywane alarmy, należy najpierw wszystkie linie wprowadzić w stan uzbrojenia, a następnie podać numer funkcji [5#].

Po podaniu funkcji [5#] automatycznie są wyłączane wszystkie wyjścia OC i przekaźnikowe.

Po uzbrojeniu linii na wyświetlaczu pokazuje się:

Linie. 1-16:  UUUUUUUUU - - - - - - -

Litery oznaczają:

U - linia  w stanie uzbrojenia

R - linia  w stanie rozbrojenia

A - linia  w stanie alarmu

S -  linia w stanie sabotażu

B – linia zablokowana

--  - brak linii

W przypadku pojawienia się alarmu na linii zmieni się jej stan z „U” na „A”               Po wyjściu z funkcji testu pamięć wszystkich alarmów  jest kasowana.

Naciśnięcie [A]  powoduje wyświetlanie pierwszych 16 linii

Naciśnięcie [B]  powoduje wyświetlenie 16 wcześniejszych linii

Naciśnięcie [C]  powoduje przejście do następnych 16 linii

Naciśnięcie [D]  powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii

W celu sprawdzenia czy na liniach dozorowych są wykrywane sabotaże z czujek lub modułów adresujących należy najpierw wszystkie linie wprowadzić w stan rozbrojenia, a następnie podać numer funkcji [5#].

Po podaniu funkcji [5#] automatycznie są wyłączane wszystkie wyjścia OC i przekaźnikowe.

Linie. 1-16:  RRRRRRRRRR - - - - - - -

W przypadku pojawienia się sabotażu na linii zmieni się jej stan z „R” na „S”

Naciśnięcie [A]  powoduje wyświetlanie pierwszych 16 linii

Naciśnięcie [B]  powoduje przejście do następnych 16 linii

Naciśnięcie [C]  powoduje wyświetlenie 16 wcześniejszych linii

Naciśnięcie [D]  powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii

6#. Ustawienie zegara

Nowy czas 16:36:25

Należy podać nowy czas GG:MM:SS gdzie GG oznacza godzinę MM minuty SS sekundy

Po wpisaniu należy zatwierdzić nowy czas klawiszem [#].

7#.  Drukowanie zdarzeń po podaniu kodu nadzorcy

Drukuj od daty 01-01-99 

Jeśli zostanie podana data DD-MM-RR to zdarzenia będą drukowane od tej daty po zaakceptowaniu [#]

RR oznacza rok, MM miesiąc, a DD dzień miesiąca. Naciśnięcie dwukrotne klawisza [*] spowoduje przerwanie drukowania i klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

8,#  Zmiana kodu przez użytkownika

Na przykład:

na wyświetlaczu pokazuje się aktualny kod:

Użytkownik-01 Kod: 1111

Klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu, następnie wpisujemy nowe i akceptujemy [#]. W przypadku podania już istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii ekranu pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie poprosi o podanie kodu.

9,#  Programowanie i zmiana  kodów

na wyświetlaczu pokazuje się:

Poziom dostępu :

1- STRAŻNIK 1-10				 	- (10 kodów)

2 - SPRZĄTACZKA 1-2				  	- (2 kody)

3 - UŻYTKOWNIK 1- 100			  	- (100 kodów)

4 - NADZORCA 1 –10				  	- (10 kodów)

5 - ODBLOKOWANIA KLAWIATURY   		- (1 kod)

Należy podać poziom dostępu od 1 do 5 i zatwierdzić klawiszem [#]

Po podaniu poziomu dostępu np: 3 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -

Po podaniu numeru użytkownika np: 01 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -01 Kod: 1111

Na wyświetlaczu pokazuje się stary kod, w przypadku pozostawienia starego kodu akceptujemy [#], przy zmianie  klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu. Następnie podajemy nowy kod (od 4 do 8 znaków) i akceptujemy klawiszem [#]. Nowy kod po zaakceptowaniu jest automatycznie zapamiętywany i staje się obowiązującym od tego czasu. W przypadku podania już istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii wyświetlacza pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie prosi o podanie kodu.

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy i Strażnika)

Na przykład:

U-01 strefy:  S -- -- -- -- -- -- -- -- --

Klawiszem [#] akceptujemy podane strefy, z którymi kod ma być związany, lub dopisujemy nowe, podając numer strefy już istniejącej usuwamy ją.

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy)

U-01 klaw:  K -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer lub numery klawiatur, z którą w/w kod ma być związany, wciśnięcie [#] bez podania numeru spowoduje akceptację wyświetlonego stanu, podanie istniejącego numeru spowoduje usunięcie dostępu z tej klawiatury, w pisanie nowego numeru i akceptacja [#] spowoduje zmianę numeru klawiatury. [*] powracamy do oczekiwania na polecenia.

SYGNALIZACJA  ALARMÓW  NA EKRANIE  LCD

Po wystąpieniu alarmu klawiatura wyświetla:

ALARM!! 16:35 XXXXXXXXXXXXXXXX

Pole XXXXXXXXXXXXXXX opisuje rodzaj alarmu:

„Str:nn  Linia:nn” 		- alarm w strefie o numerze nn z linii o numerze nn

„AKUM.CENT.” 		- niskie napięcie na akumulatorze w centrali

„SAB.CENT.” 		- sabotaż centrali,

„SAB. KLAW. -n” 	- sabotaż klawiatury o numerze (1 - 8),

„SAB. PODC. N”		- sabotaż podcentrali o numerze (1 - 4)

„NAPAD KLAW nn”  	- [*] i [#] - alarm z klawiatury o numerze (1 - 8) wywołany przez  jednoczesne  naciśnięcie klawiszy [*] i  [#], sygnalizowany na pozostałych klawiaturach.

„STRAŻNIK :nn”      	- alarm "na nieobecność strażnika o numerze (1-10)

„CENTRALA !!!”	–  brak komunikacji pomiędzy centralą a klawiatura i/lub podcentralą.

„220V”			- brak sieci 220V

„E1-POLICJA”		- naciśnięcie klawisza [A] przez 2 sekundy

„E2-STRAŻ POŻ”	- naciśnięcie klawisza [B] przez 2 sekundy

„E3-POGOTOWIE”	- naciśnięcie klawisza [C] przez 2 sekundy

„E4-OCHRONA		- naciśnięcie klawisza [C] przez 2 sekundy

Komunikaty te wyświetlane są na wszystkich klawiaturach jednocześnie. Jeśli alarm nie został skasowany, komunikat o tym alarmie powinien zostać się na klawiaturze (wyświetlaczu) do czasu ręcznego skasowania.

Po zwarciu zasilania magistrali w centrali pojawia się alarm na wyjściach przekaźnikowych i OC, (wyłączone jest zasilanie na czas 1 min. po tym czasie centrala włącza zasilanie i kontroluje wartość napięcia. Gdy jest poprawne pozostawia włączone, natomiast gdy jest nieprawidłowe wyłącza je na kolejną minutę.

Diody  LED  na płycie głównej centrali SC-4032P

LED D10 – pulsuje:  poprawna transmisja  centrali z klawiaturą i podcentralą

świeci:  brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

Diody LED na płytce podcentrali  EC1680

LED 1 – pulsuje: poprawna transmisja z centralą

LED 2 – pulsuje: poprawna praca podcentrali, świeci: sabotaż podcentrali

LED 7 – świeci: jest zasilanie z sieci 220V

KONFIGURACJA SYSTEMU centrali SC4088 wersja programu v 3.3........

| Nazwa Lokalu | Numer linii | Typ linii | Numer Strefy | Typ alarmu | Czas Alarmu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTATKI: