SC 4088

MIKROPROCESOROWY ,  ADRESOWALNY  SYSTEM

SYGNALIZACJI  WŁAMANIA I NAPADU

(wersja programu v 3.3)

INSTRUKCJA INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA

Warszawa, listopad  1999 r.

SPIS TREŚCI

- DANE FUNKCJONALNE										str. 3

- DANE TECHNICZNE										str. 4

- ARCHITEKTURA SYSTEMU									str. 5

- KLAWIATURA LCD										str. 6

- INSTALACJA I OKABLOWANIE								str. 7

- PODŁĄCZENIE KLAWIATUR, PODCENTRAL i TS 80			str. 8

- PODŁĄCZENIE LINII PARAMETRYCZNYCH					str. 9

- PODŁĄCZENIE WEJŚĆ  BLOK. 1- 4 typu NC					str. 10

- PODŁĄCZENIE LINII ADRESOWALNYCH						str. 11

- USTAWIANIE ADRESÓW KLAWIATUR I PODCENTRAL			str. 12

- USTAWIANIE ADRESÓW CZUJEK IR-20						str. 13

- PODŁĄCZENIE DRUKARKI									str. 14

- WYŚWIETLANIE STANU SYSTEMU							str. 15

- OBSŁUGA SYSTEMU										str. 17

- PROGRAMOWANIE CENTRALI PRZEZ INSTALATORA			str. 27

- konfigurowanie linii dozorowych								str. 30

- konfigurowanie wyjść przekaźnikowych							str. 33

- programowanie strefy współzależnej							str. 36

- wyświetlenie liczby klawiatur w systemie						str. 36

- wyświetlenie liczby podcentral w systemie						str. 37

- dodawanie i usuwanie numeru adresu z systemu					str. 37

- programowanie i zmiana kodu instalatora						str. 37

- programowanie maksymalnego czasu dla wprowadzenia kodów		str. 38

- programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC				str. 38

- podgląd konfiguracji systemu									str. 40

- zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń i alarmów				str. 42

- definiowanie kodów – jawne czy tajne							str. 42

- konfigurowanie klawiszy funkcyjnych [A] do [D]					str. 43

- uaktualnienie daty											str. 44

- uaktualnienie czasu											str. 44

- włączenie / wyłączenie buzzera w klawiaturach					str. 45

- programowanie automatycznego uzbrajania stref					str. 45

- programowanie kontroli strażników								str. 46

- przeglądanie historii zdarzeń									str. 47

- przeglądanie historii alarmów									str. 48

- rodzaj drukowania											str. 49

- drukowanie historii zdarzeń									str. 50

- drukowanie historii alarmów									str. 50

- drukowanie konfiguracji systemu								str. 50

- sygnalizacja alarmów przez klawiaturę							str. 51

- parametry fabryczne w pamięci eprom							str. 53

- opis diod LED w tablicy synoptycznej							str. 57

DANE FUNKCJONALNE

- Wszystkie funkcje, alarmy, zdarzenia systemu  są wyświetlane na klawiaturach z          wyświetlaczem LCD, drukowane na drukarce i monitorowane na tablicy synoptycznej

- Komunikacja pomiędzy klawiaturami i podcentralami na jednej 4–ro przewodowej magistrali

- 1 do 10 stref dowolnie konfigurowanych, linie w strefach mogą się pokrywać

- 1 do 7 klawiatur w systemie, jedna klawiatura obsługuje jedną lub więcej stref.

- 4 do  linii 56 dozorowych parametrycznych , dowolnie konfigurowanych (natychmiastowa, opóźniona, warunkowa, całodobowa ), monitorowanych na  wyświetlaczu 	LCD

- 1 linia adresowalna o 32 adresach, każdy dowolnie konfigurowany jak linie parametryczne

- 2 wyjścia przekaźnikowe NC-NO, dowolnie programowalne do 52 przyczyn 	alarmów 	(np. napad, włamanie, pożar, sabotaż, alarm dyskretny,alarm pod bronią 	itd. ).

- 7 wyjść typu OC dowolnie programowanych do  przyczyn zdarzeń i alarmów.

- 4 klawisze funkcyjne: POLICJA, STRAŻ, POGOTOWIE, OCHRONA.

- Wejście klawiatury w stan blokady po podaniu kolejno 3 niepoprawnych kodów dostępu.

- 125 kodów  z pięcioma poziomami dostępu,

- w tym 100 kodów użytkowników

- w tym 10 kodów strażników

- w tym 10 kodów nadrzędnych

- w tym 2 kody serwisu-sprzątaczki.

- kod odblokowujący klawiaturę.

- kod kasowania pamięci.

- kody pod przymusem i kody napadowe

- kod instalatora

- Zegar czasu rzeczywistego

- Nieulotna pamięć 1024 zdarzeń i 1024 alarmów wraz z datą i czasem ich wystąpienia

- Wykrywanie sabotażu na linii adresowalnej i liniach parametrycznych trój-stanowych

- Wykrywanie sabotażu klawiatur i podcentral.

- Automatyczne uzbrajanie dowolnych stref.

- Do 24  kontroli na dobę obchodu terenu przez osoby z ochrony.

- Wydruk pełnej konfiguracji systemu, zdarzeń i alarmów

- Drukowanie zdarzeń na żądanie i w czasie rzeczywistym.

- Test systemu

DANE TECHNICZNE CENTRALI   SC 4088

- Napięcie zasilania						16V AC/13VDC

- 4 linie dozorowe 3 stanowe				2 x 7k5

- 1 linia adresowalna  3 stanowa				32 adresy

- 1 wyjście zasilające klawiatury				13V/0,5A

- 2 wyjścia zasilające linie param.				2 x 13V/250mA

- 1 wyjście zasilające linie adres				13V/0,5A

- 7 wyjść OC								10mA każde

- 2 wyjścia przekaźnikowe					NC-NO-C

- 4 wejścia programowalne					NC

- RS242/TTL							drukarka termiczna KAFKA

- Zasilacz								13,8V/2,5A

DANE TECHNICZNE PODCENTRALI  EC16

- Napięcie zasilania						16V AC/13V DC

- 16 linii dozorowych  2 stanowe				10k

- 4 wyjścia zasilające linie					4 x 13V/250mA

- lokalna sygnalizacja komunikacji			LED

- lokalna sygnalizacja sabotażu				LED

- Zasilacz								13,8V/2,5A

DANE TECHNICZNE KLAWIATURY  PC 4088 (PC80)

- Napięcie zasilania						10,5V do 14V

- Pobór prądu							50mA

- LCD 2x16 z podświetleniem				LED

- Klawiatura	 4 x 4 z podświetleniem			LED

Maksymalna konfiguracja systemu

- Linie parametryczne i adresowalne			88

- Wyjścia alarmowe						  9

- Centrala SC 4088						  1

- Podcentrale EC16						  3

- Klawiatury LCD PC 4088					  7

- Tablica synoptyczna TS 80					  1

- Drukarka SQ/TTL Kafka				          1

#### Centrala SC 4032/88

4 linie dozorowe param.

1 linia adresowalna

#### DRUKARKA

#### SQ/TTL

TRAFO

50W

Akum.

17Ah/12

MAGISTRALA 	KLAW. I   PODCENTR.

#### Podcentrala EC16

16 linii dozorowych

Nr.1

1

RS

#### Podcentrala EC16

16 linii dozorowych

Nr.2

2

3

#### Tablica synoptyczna

TS 80

4

Klaw.LCD

PC 80

Nr.1

5

32

Klaw.LCD

PC 80

Nr.2

Klaw.LCD

PC 80

Nr.7

Klaw.LCD

PC1602/80

Nr.8

KLAWIATURA  LCD  PC 4088  (PC80)

1

2

3

A

4

5

6

## B

7

8

9

## C

* *

0

#

## D

DIP

1

2

3

4

+    A    -    B

+    A      -      B

### SYSTEM

UZBROJ.

EPROM

S

Z                        SSS

++

Rys. 4  Płytka klawiatury z LCD PC 4032/88 (PC80)

Opis łączówki do podłączenia kabla

„+”			- zasilanie 12V-13V DC

„A, B”		- podłączenie transmisji do centrali

„-„			- masa zasilania 0V

„DIP 1,2,3,4,” 	- ustawienie adresu

INSTALACJA  I  OKABLOWANIE

Przed rozpoczęciem montażu centrali, podcentral i klawiatur prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkownika i instalatora. Wskazane jest aby instalację i uruchomienie wykonała firma Instalacji Alarmowych lub fachowa osoba. Instalacja 220V/50Hz zasilająca centralę i podcentrale winna być zasilana z jednej fazy i powinna mieć oddzielne zabezpieczenie na tablicy bezpiecznikiem 6A. Przewód zasilający powinien być 3-y żyłowy o przekroju 1,0 mm lub więcej i podłączenie elektryczne wykonane zgodnie z przepisami Polskiej Normy.

Do  wykonania tras kablowych pomiędzy centralą, podcentralami, klawiaturami, czujkami, sygnalizatorami najlepiej stosować kabel wielożyłowy "parowany" za skrętką typu YTKSY, a w przypadku występujących silnych zakłóceń elektrycznych kable wielożyłowe w ekranie typu YTKSY ekw. Ekrany ze wszystkich kabli łączymy w jednym miejscu w centrali i podłączamy do jednego wspólnego punktu masy.

Zasilanie klawiatur i czujek najlepiej podłączać jedną parą skrętki, drugą parą skrętki  podłączać transmisje sygnałowe.

Podczas planowania rozmieszczenia poszczególnych urządzeń (centrala, podcentrale , klawiatury) należy uwzględnić odległości między nimi, maksymalna długość magistrali kablowej wynosi 300m. Napięcie zasilające klawiatury powinno wynosić minimum 12V

Przy podłączeniu akumulatora należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację („+” – przewód czerwony, „-„ – przewód niebieski)

Uwaga! Przed włączeniem napięcia zasilającego należy sprawdzić poprawność wszystkich połączeń, ustawić odpowiednie numery adresów w czujkach podcentralach i klawiaturach i zamknąć wszystkie przełączniki sabotażowe.

Montaż centrali

Obudowę centrali montujemy trwale na ścianie za pomocą  czterech śrub. Podczas typowej instalacji nie ma potrzeby wymontowywania płytki elektroniki z obudowy, jednak gdyby była  potrzeba wywiercenia dodatkowego otworu lub wybicia przepustu w bocznej ściance obudowy należy odkręcić mikro wyłącznik sabotażowy, przewody transformatora od łączówki oznaczonej "AC" i wyjąć  płytkę elektroniki. Z płytką elektroniki prosimy obchodzić się bardzo ostrożnie, następnie odkręcamy osłonę transformatora.

### PODŁĄCZENIE  KLAWIATUR, PODCENTRAL  i  TABLICY SYNOPTYCZNEJ  DO CENTRALI

#### CENTRALA SC 4032/88

v.3.3				     +    A       -     B

+

KLAWIATURA

PC 4032/88       A

PC 80

-

B

+

KLAWIATURA

PC 4032/88	      A

PC 80

-

B

+

PODCENTR.

EC16	  	  WY

-

WE

+

TABLICA

SYNOPTY-     A

CZNA

TS80             -

B

PODŁĄCZENIE  LINII   DOZOROWYCH  PAPAMETRYCZNYCH

NC-ALARM

NC-SAB.

7K5

7K5

L33

___

7K5

7K5

L34

+

NC-SAB.

NC- ALARM

PODŁĄCZENIE LINII DOZOROWYCH NR. 33 –36 W CENTRALI

| Rezystancja linii 33-36 w [kom] | Stan linii dozorowej |
| --- | --- |
| Rx od 0 do 4k7 | Sabotaż |
| Rx od 4k7 do 11k | Dozór |
| Rx od 11k do 18k | Alarm |
| Rx większe niż 18k | Sabotaż |

| Napięcie na linii 33-36 w [V] | Stan linii dozorowej |
| --- | --- |
| 0 – 4V | Sabotaż |
| 4V – 6,7V | Dozór |
| 6,7V – 8V | Alarm |
| 8V – 13V | Sabotaż |

NC- ALARM

10k

L1

_

10k

L2

+

NC-SABOTAŻ

PODŁĄCZENIE LINII DOZOROWYCH  NR. 41-88 W PODCENTRALACH

PODŁĄCZENIE WEJŚĆ BLOK.  NR. 1 – 4  LINIE 37 – 40

-

4

Ln-40				     WEJŚCIA

3

Ln-39

2

Ln-38

1

Ln-37

Podanie napięcia 0V na dowolne wejście  spowoduje rozbrojenie linii, zdjęcie 0V spowoduje uzbrojenie linii szyfrującej lub stan alarmowy w przypadku zaprogramowania

innego typu linii.

PODŁĄCZENIE WYJŚC OC 1 - 7  MONITORING

PROGRAMOWANIE  ADRESÓW  W  KLAWIATURACH  I   PODCENTRALACH

(Uwaga!! Czynność tę wykonać przed włączeniem zasilania.)

Ustawienie adresu klawiatury za pomocą mikroprzełącznika (dipswicha) znajdującego  się na   płytce PC-80

Klawiatury mają adresy od 1 do 7

Tablica synoptyczna ma adres  8

| Adres klawiatury | DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaw. 1 | ON | ON | ON | ON |
| Klaw. 2 | OFF | ON | ON | ON |
| Klaw. 3 | ON | OFF | ON | ON |
| Klaw. 4 | OFF | OFF | ON | ON |
| Klaw. 5 | ON | ON | OFF | ON |
| Klaw. 6 | OFF | ON | OFF | ON |
| Klaw. 7 | ON | OFF | OFF | ON |
| TS80 8 | ON | OFF | OFF | ON |

Ustawienie adresu podcentrali za pomocą zworek znajdujących się na płytce .

EC-16 podcentrale mają adresy 1 do 3

| Numer podcentrali | Zwora Z1 | Zwora Z2 | Zwora Z3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Podcentrala 1 | + | + | + |
| Podcentrala 2 | - | + | + |
| Podcentrala 3 | + | - | + |

Gdzie przyjęto oznaczenia :

„ - „ zworki brak

„+”  zworka jest

JP 1

Z3

Z2

Z1

USTAWIENIE ADRESÓW CZUJEK IR 20

Nadanie adresu czujce polega na ustawieniu odpowiedniej kombinacji zworek

znajdujących się w dolnej części czujki po lewej stronie.

+ oznacza, że jumper zwiera dwa piny na danej pozycji

-  oznacza, że nie ma zworki na danej pozycji lub jest założony na jeden pin.

| Adres Czujki | Zwora 16 | Zwora 8 | Zwora 4 | Zwora 2 | Zwora 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | + | + |
| 2 | + | + | + | + | - |
| 3 | + | + | + | - | + |
| 4 | + | + | + | - | - |
| 5 | + | + | - | + | + |
| 6 | + | + | - | + | - |
| 7 | + | + | - | - | + |
| 8 | + | + | - | - | - |
| 9 | + | - | + | + | + |
| 10 | + | - | + | + | - |
| 11 | + | - | + | - | + |
| 12 | + | - | + | - | - |
| 13 | + | - | - | + | + |
| 14 | + | - | - | + | - |
| 15 | + | - | - | - | + |
| 16 | + | - | - | - | - |
| 17 | - | + | + | + | + |
| 18 | - | + | + | + | - |
| 19 | - | + | + | - | + |
| 20 | - | + | + | - | - |
| 21 | - | + | - | + | + |
| 22 | - | + | - | + | - |
| 23 | - | + | - | - | + |
| 24 | - | + | - | - | - |
| 25 | - | - | + | + | + |
| 26 | - | - | + | + | - |
| 27 | - | - | + | - | + |
| 28 | - | - | + | - | - |
| 29 | - | - | - | + | + |
| 30 | - | - | - | + | - |
| 31 | - | - | - | - | + |
| 32 | - | - | - | - | - |

PODŁĄCZENIE DRUKARKI  KAFKA Z RS/TTL

Drukarka				        RS 232

#### B

#### A

-

#### A

#### B

TxD									                         TxD

RxD									                         RxD

masa									                         masa

wyjście do										wyjście do

drukarki											komputera

# Ustawienie mikroprzełącznika  w drukarce KAFKA SQ/TTL

# SW1 – off  2400 bodów

SW2 – on

SW3 – on 8 bitów danych

SW4 – on parzystość stosowana

SW5 – on parzystość even

SW6 – off rodzaj pracy: normalny

SW7 – rodzaj druku: Draft

SW8 – sterowanie kompatybilne: IBM

WYŚWIETLANIE  STANU  SYSTEMU  NA  EKRANIE  LCD

Przed włączeniem zasilania należy ustawić adresy w klawiaturach, podcentralach, czujkach i modułach adresowalnych.

UWAGA ! Po włączeniu zasilania centrali,  linie nie są testowane na zły parametr przez 1 minutę (jest to czas dla ustabilizowania się czujek), klawiatury stają się aktywne po ok. 15 sekundach. Centrala automatycznie rozpoznaje adresy podłączonych klawiatur i podcentral, automatycznie rozpoznaje adresy modułów lub czujek adresowalnych podłączonych do linii adresowalnych, oraz numery linii parametrycznych w centrali i podcentralach.

Po włączeniu zasilania  wyświetlane są następujące ekrany, później centrala rozpoczyna normalną pracę.

SAS-electronics Wita instalatora

Program v. 3.3 26-11-1999

(Znak: n  oznacza położenie kursora.)

a. Dla systemu w stanie uzbrojenia (włączenia)

SYSTEM UZBROJ. n

b. Dla systemu w stanie rozbrojenia (wyłączenia)

SYSTEM ROZBR. n

c. Dla systemu, stref lub strefy będącej w stanie uzbrojenia i sygnalizującej rozbrojenie jednej linii lub strefy napis  "SYSTEM  CZĘŚCIOWO UZBROJ. "

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ. n

d. Dla klawiatury będącej w stanie uzbrojenia lub rozbrojenia (po 3-krotnym kolejnym podaniu złego kodu):  pulsujący napis  "BLOKADA KLAW."

BLOKADA KLAW. n

e. Sygnalizacja zaniku napięcia zasilania 220V AC - w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się  napis " 220V"

SYSTEM ROZBR. n 220V

f. Brak łączności klawiatury z centralą.

CENTRALA !!!

OBSŁUGA SYSTEMU ALARMOWEGO

Użytkownik podaje swój kod z klawiatury (od 4 do 8 cyfr), akceptując go klawiszem [#], aby zmienić stan strefy, systemu lub dokonać innej czynności

Przykład:

dla kodu 1999

| 1 | - wcisnąć klawisz [1] |
| --- | --- |

| 9 | - wcisnąć klawisz [9] |
| --- | --- |

| 9 | - wcisnąć klawisz [9] |
| --- | --- |

| 9 | - wcisnąć klawisz [9] |
| --- | --- |

| # | - potwierdzić wybór klawiszem [#] |
| --- | --- |

. Jeśli klawiatura jest w stanie blokady, należy wprowadzić kod odblokowujący i akceptować go klawiszem [#]

BLOKADA KLAW. n

Na wyświetlaczu zniknie  BLOKADA  KLAW. oznaczająca zablokowanie klawiatury.

SYSTEM ROZBR. n

, a dopiero później można wprowadzać kod użytkownika.

UWAGA! Po czasie 1 godziny automatycznie nastąpi odblokowanie klawiatury.

UWAGA ! Klawisz [*] kasuje w większości przypadków ostatnio wprowadzoną cyfrę i 	przesuwa kursor o jedno pole w lewo.

UWAGA ! Klawisze [*] i [#] wciśnięte razem powodują (niezależnie od stanu klawiatury) alarm tak jak z linii napadowej sygnalizowany na pozostałych klawiaturach, oraz wyjściach OC, wyjściach przekaźnikowych i drukowane są na drukarce.

UWAGA ! Podanie ostatniej cyfry kodu sprzątaczki, użytkownika, strażnika, nadzorcy o 1 większej spowoduje wywołanie alarmu pod przymusem (pod bronią) tj. dyskretne powiadomienie i dalszą pracę jak dla poprawnego kodu.

przykład:

dla kodu użytkownika:

1111

należy wprowadzić kod:

1112

aby centrala zrozumiała to jako “kod pod przymusem”

dla kodu użytkownika:

1999

należy wprowadzić kod:

1990

Podanie nieprawidłowego kodu spowoduje wyświetlenie w dolnej linii wyświetlacza komunikatu:

NIEPOPRAWNY KOD

i po 2 sekundach przejście do stanu oczekiwania na polecenia. Podanie nieprawidłowego kodu 3 razy pod rząd spowoduje przejście w stan blokady klawiatury.

Podanie poprawnego kodu w przypadku wykonania działania niezgodnego z przeznaczeniem  spowoduje wyświetlenie

BRAK WYKONANIA.

W czasie podawania kodów lub innych operacji, na klawiaturach nie są sygnalizowane żadne alarmy, są jedynie zapisywane do pamięci a wyświetlane dopiero po zakończeniu operacji na klawiaturze.

UWAGA !!! Po wprowadzeniu centrali, strefy lub linii w uzbrojenie przez  60 s alarm sygnalizują  tylko klawiatury. Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany podejmowane są pozostałe procedury alarmowe .

Uwaga !!! Po podaniu kodu  nadzorcy można rozbroić lub uzbroić wszystkie 	strefy tylko w przypadku, gdy wszystkie strefy są w jednakowym stanie

Poziom dostępu/rodzaje kodów

----------------------------

1- STRAŻNIK

2- SPRZĄTACZKA

3- UŻYTKOWNIK

4- NADZORCA

5- ODBLOKOWANIA KLAWIATURY

0- INSTALATOR

Kasowanie alarmów z poziomu: 2, 3, 4,

1.1 Szybkie włączanie (uzbrajanie) lub wyłączanie (rozbrajanie) systemu.

Uwaga! Szybkie uzbrajanie lub rozbrajanie systemu lub strefy możemy przeprowadzić tylko wtedy gdy wszystkie linie w strefie są w jednakowym stanie (tj brak wyświetlania stanu strefy jako ”L” ).

Po podaniu kodu nadzorcy, użytkownika, i sprzątaczki - tylko włączanie i  potwierdzeniu klawiszem [#] przez 2 sekundy wyświetlacz pokazuje:

UZBROJENIE SYSTEMU

lub

UZBROJENIE STREFY

lub

ROZBROJENIE SYSTEMU

lub

ROZBROJENIE STREFY

Po czym wyświetlany jest jeden z trzech stanów systemu

a)

SYSTEM UZBROJ.  15

b)

SYSTEM ROZBR.  15

c)

SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJ.  15

W przypadku uzbrajania, rozbrajania lub naruszenia linii opóźnionej odliczany jest upływający czas (w lewym dolnym rogu wyświetlacza) do uzbrojenia lub rozbrojenia strefy lub systemu. Upływajacy czas sygnalizowany jest akustycznie w klawiaturze.

Po podaniu kodu strażnika w odpowiednim czasie i na odpowiedniej klawiaturze na wyświetlaczu wyświetli się:

STRAŻNIK OK.

* i *. Wyświetlenie aktualnej daty i czasu.

Wyświetlanie aktualnej daty i czasu przez 3 sekundy  po wciśnięciu dwukrotnie  klawisza [*]

Pt. 01-01-1999 16:36:25

1.2 Funkcje nadzorcy i użytkownika

Po podaniu  kodu użytkownika lub nadzorcy i wciśnięciu dwukrotnie klawisza [#] wyświetlacz pokazuje :

Podaj numer Funkcji: 

i czeka  na podanie numeru funkcji:

Numery funkcji:

1,# - wyświetlanie stanu linii, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych linii

2,# - wyświetlanie stanu stref, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref

3,# - blokowanie i odblokowanie  linii

5,# - test wszystkich linii

6,# - ustawienie zegara z poziomu: 4

7,# - drukowanie historii zdarzeń  z poziomu: 4

8,# - zmiana kodu przez użytkownika z poziomu: 3

9,# - programowanie i zmiana kodów z poziomu: 4

0,# - przejście do kodu instalatora

UWAGA ! Jeżeli w czasie 10 min. nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, to następuje automatycznie powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

1#. Wyświetlanie stanu linii, uzbrajanie i rozbrajanie linii.

przykład:

wyświetlanie stanu 16 linii dozorowych

Linie. 1-16:  RRRRRR - - - - - - - - - -

Podając numer linii i akceptując [#] spowodujemy uzbrojenie lub rozbrojenie linii tzn. linia zmieni swój stan na przeciwny,

Wyświetlanie  linii dozorowych  po zmianie ich stanu

Linie. 1-16:  UUUUUU - - - - - - - - - -

Naciśnięcie [A] powoduje wyświetlenie pierwszych 16 linii.

Naciśnięcie [B] powoduje wyświetlenie wcześniejszych 16 linii .

Naciśnięcie [C] powoduje wyświetlenie następnych 16 linii.

Naciśnięcie [D] powoduje wyświetlenie ostatnich  linii .

przykłady:

Linie 17- 32:  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Linie 33- 40:  RRRURRRR - - - - - - - -

Itd. do 88 linii.

Litery oznaczają:

U  - linia  w stanie uzbrojenia

R  - linia  w stanie rozbrojenia

B  - linia zablokowana

--  - brak linii

Po naciśnięciu  [*] klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

2,#. Wyświetlanie stanu, oraz uzbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref.

Strefy 1-10:  UUUURRR - - -

Podając numer strefy i akceptując [#] spowodujemy rozbrojenie  lub uzbrojenie strefy tzn. strefa zmieni swój stan na przeciwny,

Strefy 1-10:  RRRRUUU - - -

U -  strefa uzbrojona

R -  strefa rozbrojona

L -  strefa częściowo uzbrojona

L -  strefa w której linie są  uzbrojone i rozbrojone (z wyjątkiem linii całodobowych), zmianę stanu tej strefy możemy przeprowadzić po dokonaniu zmian w funkcji 1,#.

-  - oznacza nieistniejącą strefę

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak, lub powoduje powrót do oczekiwania  na polecenia.

3#- blokowanie i odblokowanie linii

Blokadę linii wykonujemy w przypadku uszkodzenia czujki, czasowego wyłączenia linii z systemu lub innego zdarzenia.

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Linia blok.: 00, 00, 00, 00 

Po wpisaniu numeru linii do zablokowania i zaakceptowaniu klawiszem [#] w dolnej linii wyświetlacza pokazuje się linia zablokowana. Można wpisać dowolną liczbę linii do zablokowania. Jeśli linii jest więcej niż 4 , to następne  numery linii zablokowanych można oglądać poprzez naciskanie [#]. Klawiszem [*] powracamy do stanu oczekiwania na polecenia.

5# - Test linii dozorowych

W celu sprawdzenia czy na liniach dozorowych są wykrywane alarmy, należy najpierw wszystkie linie wprowadzić w stan uzbrojenia, a następnie podać numer funkcji [5#].

Po podaniu funkcji [5#] automatycznie są wyłączane wszystkie wyjścia OC i przekaźnikowe.

Po uzbrojeniu linii na wyświetlaczu pokazuje się:

Linie. 1-16:  UUUUUUUUU - - - - - - -

Litery oznaczają:

U - linia  w stanie uzbrojenia

R - linia  w stanie rozbrojenia

A - linia  w stanie alarmu

S -  linia w stanie sabotażu

B – linia zablokowana

--  - brak linii

W przypadku pojawienia się alarmu na linii zmieni się jej stan z „U” na „A”               Po wyjściu z funkcji testu pamięć wszystkich alarmów  jest kasowana.

Naciśnięcie [A]  powoduje wyświetlanie pierwszych 16 linii

Naciśnięcie [B]  powoduje wyświetlenie 16 wcześniejszych linii

Naciśnięcie [C]  powoduje przejście do następnych 16 linii

Naciśnięcie [D]  powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii

W celu sprawdzenia czy na liniach dozorowych są wykrywane sabotaże z czujek lub modułów adresujących należy najpierw wszystkie linie wprowadzić w stan rozbrojenia, a następnie podać numer funkcji [5#].

Po podaniu funkcji [5#] automatycznie są wyłączane wszystkie wyjścia OC i przekaźnikowe.

Linie. 1-16:  RRRRRRRRRR - - - - - - -

W przypadku pojawienia się sabotażu na linii zmieni się jej stan z „R” na „S”

Naciśnięcie [A]  powoduje wyświetlanie pierwszych 16 linii

Naciśnięcie [B]  powoduje przejście do następnych 16 linii

Naciśnięcie [C]  powoduje wyświetlenie 16 wcześniejszych linii

Naciśnięcie [D]  powoduje wyświetlenie ostatnich 16 linii

6#. Ustawienie zegara

Nowy czas 16:36:25

Należy podać nowy czas GG:MM:SS gdzie GG oznacza godzinę MM minuty SS sekundy

Po wpisaniu należy zatwierdzić nowy czas klawiszem [#].

7#.  Drukowanie zdarzeń po podaniu kodu nadzorcy

Drukuj od daty 01-01-1999 

Jeśli zostanie podana data DD-MM-RR to zdarzenia będą drukowane od tej daty po zaakceptowaniu [#]

RR oznacza rok, MM miesiąc, a DD dzień miesiąca. Naciśnięcie dwukrotne klawisza [*] spowoduje przerwanie drukowania i klawiatura wraca do stanu oczekiwania na polecenia.

8,#  Zmiana kodu przez użytkownika

Na przykład:

na wyświetlaczu pokazuje się aktualny kod:

Użytkownik-01 Kod: 1111

Klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu, następnie wpisujemy nowe i akceptujemy

[#]. W przypadku podania już istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii ekranu pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie poprosi o podanie kodu.

9,#  Programowanie i zmiana kodów

na wyświetlaczu pokazuje się:

Poziom dostępu :

1- STRAŻNIK 1-10				 		- (10 kodów)

2 - SPRZĄTACZKA 1-2				  	- (2 kody)

3 - UŻYTKOWNIK 1- 100			  	- (100 kodów)

4 - NADZORCA 1 –10				  	- (10 kodów)

5 - ODBLOKOWANIA KLAWIATURY   	- (1 kod)

Należy podać poziom dostępu od 1 do 5 i zatwierdzić klawiszem [#]

Po podaniu poziomu dostępu np: 3 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -

Po podaniu numeru użytkownika np: 01 na wyświetlaczu pojawi się:

Użytkownik -01 Kod: 1111

Na wyświetlaczu pokazuje się stary kod, w przypadku pozostawienia starego kodu akceptujemy [#], przy zmianie  klawiszem [*] kasujemy kolejne cyfry kodu. Następnie podajemy nowy kod (od 4 do 8 znaków) i akceptujemy klawiszem [#]. Nowy kod po zaakceptowaniu jest automatycznie zapamiętywany i staje się obowiązującym od tego czasu. W przypadku podania już istniejącego kodu innego użytkownika, w dolnej linii wyświetlacza pokaże się napis „NIEPOPRAWNY KOD” i klawiatura ponownie prosi o podanie kodu.

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy i Strażnika)

Na przykład:

U-01 strefy:  S -- -- -- -- -- -- -- -- --

Klawiszem [#] akceptujemy podane strefy, z którymi kod ma być związany, lub dopisujemy nowe, podając numer strefy już istniejącej usuwamy ją.

Następnie wyświetlacz pokazuje: (nie dotyczy Nadzorcy)

U-01 klaw:  K -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer lub numery klawiatur, z którą w/w kod ma być związany, wciśnięcie [#] bez podania numeru spowoduje akceptację wyświetlonego stanu, podanie istniejącego numeru spowoduje usunięcie dostępu z tej klawiatury, w pisanie nowego numeru i akceptacja [#] spowoduje zmianę numeru klawiatury. [*] powracamy do oczekiwania na polecenia.

0#. Przejście do kodu instalatora

na wyświetlaczu pokazuje się:

Instalator Kod: 

Należy podać kod instalatora (od 4 do 8 znaków) i zaakceptować klawiszem [#]

Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak lub powoduje powrót do stanu oczekiwania na polecenia. Jeśli podany kod nie jest poprawnym kodem instalatora, wyświetlany jest w dolnej linii napis "NIEPOPRAWNY KOD!" i następuje powrót do stanu oczekiwania na  poprawny kod instalatora. Po trzech niepoprawnych kodach klawiatura przechodzi w stan blokady. Po podaniu poprawnego kodu instalatora, klawiatura przechodzi do WSPÓŁPRACY Z INSTALATOREM

PROGRAMOWANIE  SYSTEMU Z KLAWIATURY LCD PC4032/88

Po podaniu kodu instalatora inne klawiatury nie reagują na polecenia i wyświetlają komunikat " KONFIGURACJA SYSTEMU! " . Jeżeli po podaniu kodu instalatora okazuje się, że choć jedna inna klawiatura jest w stanie innym niż oczekiwanie na polecenia, to na wyświetlaczu pokazuje się napis "KLAW:nn UŻYWANA!" i po 2 sekundach następuje powrót do stanu oczekiwania na polecenia. Należy za chwilę ponowić próbę. Po zaakceptowaniu kodu instalatora wyświetlacz pokazuje:

Instalator Funkcja:n

i czeka na numer funkcji instalatora:

| 0 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[00#] - koniec programowania funkcji centrali - wyświetlenie przez 2 sek. "Żegnaj Instalator" i powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

| 1 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[11#] - konfigurowanie linii dozorowych

| 1 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[13#] - konfigurowanie wyjść przekaźnikowych.

| 1 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[14#] – programowanie strefy współzależnej.

| 1 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[16#] - wyświetlanie adresów klawiatur w systemie

| 1 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[17#] - wyświetlanie adresów podcentral w systemie

| 1 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[18#] - usunięcie lub dodanie numeru linii adresowalnej

| 2 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[22#] - programowanie i zmiana kodu instalatora

| 2 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[23#] -  definiowanie maksymalnego czasu dla wprowadzania kodów

| 2 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[25#] -  programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC

| 2 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[27#] - podgląd konfiguracji systemu

| 2 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[27#] - definiowanie kodów, jawne czy tajne

| 2 | , | 9 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[29#] -  zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń

| 3 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[30#] - konfigurowanie [A].

| 3 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[31#] - konfigurowanie [B].

| 3 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[32#] - konfigurowanie [C].

| 3 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[33#] - konfigurowanie [D].

| 4 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[40#] - wyświetlanie daty i czasu

| 4 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[41#] - uaktualnienie daty

| 4 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[42#] - uaktualnienie czasu.

| 4 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[43#] - włączenie / wyłączenie buzzera w klawiaturach

| 5 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[51#] - programowanie automatycznego uzbrajania stref o określonych porach dnia.

| 5 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[52#] - programowanie kontroli strażnika

| 6 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[61#] - przeglądanie historii zdarzeń.

| 6 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[62#] - przeglądanie historii alarmów.

| 6 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[63#] - rodzaj drukowania.

| 6 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[64#] - drukowanie historii zdarzeń.

| 6 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[65#] - drukowanie historii alarmów.

| 6 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[66#] - drukowanie konfiguracji centrali

UWAGA ! Jeżeli w czasie 10 minut nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, to następuje 	automatycznie powrót do stanu oczekiwania na polecenia.

UWAGA ! Po wyjściu ze współpracy z instalatorem system nie jest czuły na zmianę stanu linii dozorowej przez  1 minutę).

UWAGA! W czasie podawania kodu przez instalatora i użytkowników jak i w czasie programowania żadne alarmy nie są przyjmowane ani rejestrowane w pamięci.

| 1 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11#. Konfigurowanie linii dozorowych. (funkcja 13#).

11.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Linia nr : n

Należy podać numer linii 1 do 88 i zaakceptować klawiszem [#].

11.2  Na wyświetlaczu pokazuje się:

Ln: 33 Strefa : n -- -- -- -- S -- -- -- -- --

Należy podać numer strefy od 1 do 10 do której linia nr. 33 ma być przyporządkowana i zatwierdzić [#] lub zaakceptować [#] istniejący stan, w pisanie numeru istniejącej strefy usuwa ją. [*] kasujemy poprzednio wpisany znak lub powracamy do pkt. 11.1

11.3 Po zaakceptowaniu strefy wyświetlacz pokazuje:

Linia: 33 Czas reakcji: 2n

Należy zatwierdzić [#]  istniejący czas lub podać nowy czas reakcji linii:

Znaczenie klawiszy:

| 1 | - wciśnięcie oznacza czas 100ms |
| --- | --- |

| 2 | - wciśnięcie oznacza czas 250ms |
| --- | --- |

| 3 | - wciśnięcie oznacza czas 500ms |
| --- | --- |

| 4 | - wciśnięcie oznacza czas 1s |
| --- | --- |

Klawisz [*] kasuje .....itd.

11.4 Po zaakceptowaniu czasu reakcji linii należy podać liczbę alarmów z tej linii w ciągu jednej doby w zakresie od 1 do 9 lub zaakceptować  istniejąca liczbę [#].

Linia: 33 Liczba alarmów: 9n

11.5 Po zaakceptowaniu liczby alarmów  klawiszem [#] należy wybrać typ linii;

Linia: 33 Typ: 2-OP n

Należy podać typ linii.

Znaczenie klawiszy:

| 1 | - wciśnięcie oznacza wybór linii natychmiastowej NAT. |
| --- | --- |

| 2 | - wciśnięcie oznacza wybór linii opóźnionej OP. |
| --- | --- |

| 3 | - wciśnięcie oznacza wybór linii całodobowej CD. |
| --- | --- |

| 4 | - wciśnięcie oznacza wybór linii warunkowej WAR. |
| --- | --- |

| 5 | - wciśnięcie oznacza wybór linii szyfrującej SZ |
| --- | --- |

Klawisz [*] kasuje .....itd.

11.6  Dla linii zwłocznych (OP) po zatwierdzeniu [#] typu wyświetlacz pokazuje:

Linia: 33 Typ: 2-OP Opóź. wej: 15 n

Należy podać czas opóźnienia na wejście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.7 Dla linii zwłocznych, po wprowadzeniu czasu opóźnienia na wejście wyświetlacz pokazuje:

Linia: 33 Typ: 2-OP Opóź. wyj: 30 n

Należy podać czas opóźnienia na wyjście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.8 Po wybraniu linii warunkowej i zatwierdzeniu typu klawiszem [#] wyświetlacz pokazuje:

Linia: 34 Typ: 4-WAR n

Po zatwierdzeniu [#], wyświetlacz pokazuje:

Linia: 34 Typ-WAR Opóź.wej: 10 n

Należy podać czas opóźnienia na wejście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.9 następnie wyświetlacz pokazuje

Linia: 34 Typ-WAR Opóź. wyj: 20 n

Należy podać czas opóźnienia na wyjście dla linii w sekundach - od 1 do 99 i zaakceptować klawiszem [#].

11.10  Po czym wyświetlacz pokazuje

Linia: 34 Typ-WAR War. wej: 33 n

Należy podać numer linii po zadziałaniu której linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wejście.

Po zatwierdzeniu klawiszem [#] wyświetlacz pokazuje

Linia: 34 Typ-WAR War. wyj: 35 n

Należy podać numer linii po zadziałaniu której linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wyjście.

Klawisz [*] kasuje ........... itd.

Po zaakceptowaniu [#] następuje powrót  do 11.1.

11.11. Po wybraniu linii jako szyfrującej na wyświetlaczu jest:

Linia: 37 Typ.5- SZ: 

Następnie przyporządkowujemy numery  linii (bez linii całodobowych i szyfrujących) ,które zostaną rozbrojone po włączeniu linii szyfrującej. (Linie szyfrujące w centrali są oznakowane na płycie głównej jako „WE BLOK.’ a numery 1,2,3,4, odpowiadają kolejno liniom 37,38,39,40.  Włączenie linii szyfrującej jest realizowane poprzez podłączenie 0V na jedno z wejść 1 do 4, wyłączenie linii szyfrującej poprzez odłączenie 0V.) W dolnej linii wyświetlacza pokazują się numery linii przyporządkowane do tej linii szyfrującej, jeśli linii jest więcej niż 4, to następne  numery  wyświetlane są po naciśnięciu klawisza [#]. Po podaniu wszystkich linii klawiszem [*] powracamy do poprzednich ekranów.  Klawisz [*] kasuje itd.

Linia: 37 Typ SZ: 00, 00, 00, 00 

Po zaprogramowaniu linii wciśnięcie [*] powoduje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 1 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13#. Konfigurowanie wyjść przekaźnikowych (funkcja 13#).

13.1. Na wyświetlaczu pokazuje się:

Przekaźnik nr.: n

Należy podać numer przekaźnika  1 lub 2 i zaakceptować [#].

Po podaniu numeru przekaźnika np.: 1 wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik-1 Typ alarmu: 1n

Należy zaakceptować istniejący lub podać nowy podać typ alarmu.

Znaczenie klawiszy:

| 1 | - alarm związany z przyczynami kasowany automatycznie po czasie trwania alarmu |
| --- | --- |

| 2 | - alarm związany z przyczynami kasowany ręcznie. |
| --- | --- |

13.2. Po wprowadzeniu alarmu kasowanego automatycznie wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik-1 Czas alarmu : 1

Należy podać czas trwania alarmu w minutach - od 1 do 9 i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak....... itd.

13.3. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Przekaźnik-1 Opóźn. Alarmu: 0 

Należy podać czas opóźnienia włączenia przekaźnika po wystąpieniu alarmu w minutach od 0 do 9 i zaakceptować [#].

13.4. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Pk-1 Zdarz:  01,02, 23, 24

Należy podać kolejno numery zdarzeń od 01 do 60 dla określonego wcześniej wyjścia przekaźnikowego akceptując je klawiszem [#]. Wpisanie numeru już istniejącego zdarzenia powoduje usunięcie tego zdarzenia. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. W dolnej linii ekranu wyświetlane są po cztery numery zdarzeń, kolejne wyświetlają się po naciśnięciu klawisza [#].

Zdarzenia mają następujące numery:

- - alarm w dowolnej linii dozorowej

- - sabotaż w dowolnej linii dozorowej

11	- alarm w strefie nr. 1

12	- alarm w strefie nr. 2

13	- alarm w strefie nr. 3

14	- alarm w strefie nr. 4

15	- alarm w strefie nr. 5

16	- alarm w strefie nr. 6

17	- alarm w strefie nr. 7

18	- alarm w strefie nr. 8

19	- alarm w strefie nr. 9

20	- alarm w strefie nr. 10

21	- alarm napadowy [*] i [#] z klawiatury

- - alarm "pod przymusem" z klawiatury

- - alarm sabotaż centrali

- – alarm sabotaż klawiatury

- - alarm na nieobecność – STRAŻNIK

- - awaria  akumulatora (poniżej 12V)

- – sabotaż podcentrali

- – awaria magistrali klawiatur i podcentrali

- – brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

- –

- – rozbrojenie 1 strefy

- – rozbrojenie 2 strefy

- – rozbrojenie 3 strefy

- – rozbrojenie 4 strefy

- – rozbrojenie 5 strefy

- – rozbrojenie 6 strefy

- – rozbrojenie 7 strefy

- – rozbrojenie 8 strefy

- – rozbrojenie 9 strefy

- – rozbrojenie 10 strefy

- – rozbrojenie dowolnej strefy

- - zanik napięcia sieci 220V

- –

- –

- – blokada klawiatury

- – automatyczne uzbrojenie strefy

- -  SYSTEM UZBROJONY

- -  SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJONY

- -  SYSTEM ROZBROJONY

- -  sygnalizacja wejścia

- -  sygnalizacja wyjścia

- -  blokada dowolnej linii

- – alarm od naciśnięcia klawisza [A] wezwanie POLICJI

- – alarm od naciśnięcia klawisza [B] wezwanie STRAŻY

- – alarm od naciśnięcia klawisza [C] wezwanie POGOTOWIA

- – alarm od naciśnięcia klawisza [D] wezwanie OCHRONY

Po podaniu i zaakceptowaniu parametrów pracy przekaźnika Nr.1 klawiszem [*] przechodzimy do programowania przekaźnika Nr.2

Przekaźnik-2 Typ alarmu:

Należy postępować analogicznie jak w przypadku przekaźnika nr 1

Po zakończeniu programowania przekaźników klawiszem [*] powracamy do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 1 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14,#  Programowanie strefy współzależnej (funkcja 14#)

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Str. wsp. nr. : 

Należy podać numer strefy i zaakceptować [#], która po podaniu kodu automatycznie się uzbroi w przypadku uzbrajania ostatniej strefy, lub automatycznie się rozbroi w przypadku rozbrojenia pierwszej dowolnej strefy.

Uwaga! Numer strefy współzależnej musi być numerem najwyższym z pośród wszystkich występujących stref w systemie.

Następnie na wyświetlaczu pokazuje się:

Str.10 strefa :  -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numer lub numery stref, które maja współpracować ze strefą współzależną (numery tych stref muszą być niższe od numeru strefy współzależnej) i zaakceptować [#], po czym nastąpi automatyczny powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 1 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16#  Wyświetlenie adresów  klawiatur w systemie (funkcja 16#)

Na wyświetlaczu pokazuje się liczba podłączonych  klawiatur:

Klawiatury: K -- -- -- -- -- -- --

„K”  - klawiatura w systemie

„--„  - brak klawiatury

Po naciśnięciu  klawisza [*]  następuje powrót do funkcji instalatora.

| 1 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17#  Wyświetlenie adresów podcentral w systemie (funkcja 17#)

Na wyświetlaczu pokazuje się liczba podłączonych  klawiatur:

Podcentrale P -- -- --

„P”  - podcentrala w systemie

„--„  - brak podcentrali

Po naciśnięciu  klawisza [*]  następuje powrót do funkcji instalatora.

| 1 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18.Istniejące linie adresowe, dodawanie i usuwanie adresów z systemu (funkcja 18#)

Na wyświetlaczu pokazuje się :

Istn. linie adr: 00,00,00,00 n

Na ekranie wyświetlane są po cztery linie, klawiszem [#] wyświetlamy kolejne linie istniejące w systemie. Podanie istniejącego numeru linii , usuwa tą linię z systemu, chcąc dopisać dowolną linię adresową do systemu podajemy jej numer i akceptujemy [#] klawiszem [*]  powracamy do funkcji instalatora.

| 2 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22#. Zmiana kodu instalatora (funkcja 22#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Instalator Kod: 123456 n

Można zmodyfikować kod instalatora podając od 4 do 8 cyfr i akceptując kod klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak..

Po zaakceptowaniu kodu klawiszem [#] klawiatura wraca do stanu oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 2 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

23. Programowanie maksymalnego czasu dla wprowadzenia kodów.(funkcja 23#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Maks czas wpr. kodu : 30 n

Należy podać maksymalny czas na wprowadzenie kodu (od 3 do 60 sekund) i zaakceptować klawiszem [#].po czym następuje powrót do funkcji instalatora.

| 2 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

25.Programowanie zdarzeń i alarmów na wyjściach OC  (funkja 25#)

25.1.  Przyporządkowanie wyjść do zdarzeń

Należy podać numer wyjścia typu OC od 1 do 7 i potwierdzić klawiszem [#].

Wyjście OC Numer : 

25.2 Po wyborze numeru wyjścia wyświetlacz pokazuje:

OC – 01 Opóź. alarm: 0

Należy podać czas opóźnienia włączenia wyjścia OC po wystąpieniu zdarzenia w minutach od 0 do 9 i zaakceptować [#]

25.3 Następnie wyświetlacz pokazuje:

OC-1 Zdarz: 01,00,01,00 

Należy podać numer zdarzenia od 01 do 56  dla określonego wcześniej numeru wyjścia akceptując go klawiszem [#]

Zdarzenia mają następujące numery:

- - alarm w dowolnej linii dozorowej

- – sabotaż w dowolnej linii dozorowej

11	- alarm w strefie nr. 1

12	- alarm w strefie nr. 2

13	- alarm w strefie nr. 3

14	- alarm w strefie nr. 4

15	- alarm w strefie nr. 5

16	- alarm w strefie nr. 6

17	- alarm w strefie nr. 7

18	- alarm w strefie nr. 8

19	- alarm w strefie nr. 9

20	   - alarm w strefie nr. 10

21	   - alarm napadowy [*] i [#] z klawiatury

22	   - alarm "pod przymusem" z klawiatury

- - alarm sabotaż centrali

- - alarm sabotaż klawiatury

- - alarm na nieobecność – STRAŻNIK

- - awaria  akumulatora (poniżej 12V)

- – sabotaż podcentrali

- – awaria magistrali klawiatur i podcentral

- – brak transmisji z klawiaturą lub podcentralą

- –

- - rozbrojenie 1 strefy

- – rozbrojenie 2 strefy

- – rozbrojenie 3 strefy

- – rozbrojenie 4 strefy

- – rozbrojenie 5 strefy

- – rozbrojenie 6 strefy

- – rozbrojenie 7 strefy

- – rozbrojenie 8 strefy

- – rozbrojenie 9 strefy

- – rozbrojenie 10 strefy

- – rozbrojenie dowolnej strefy

- - zanik napięcia sieci 220V

- –

- –

- - blokada klawiatury

- - automatyczne uzbrojenie strefy

- - SYSTEM UZBROJONY

- - SYSTEM CZĘŚCIOWO UZBROJONY

- - SYSTEM ROZBROJONY

- – sygnalizacja wejścia

- – sygnalizacja wyjścia

- -  blokada dowolnej linii

- – alarm od naciśnięcia klawisza [A] wezwanie POLICJI

- – alarm od naciśnięcia klawisza [B] wezwanie STRAŻY

- – alarm od naciśnięcia klawisza [C] wezwanie POGOTOWIA

- – alarm od naciśnięcia klawisza [D] wezwanie OCHRONY

Wpisanie numeru już istniejącej przyczyny alarmu lub zdarzenia spowoduje usunięcie tej przyczyny. Klawisz [#] wciśnięty bez podania numeru przyczyny powoduje zaakceptowanie podanych przyczyn alarmu i przejście do kolejnego wyjścia OC. W dolnej linii ekranu pokazują się numery zdarzeń. Jeśli zdarzeń jest więcej niż 4, to następne numery  wyświetlane są po naciśnięciu [#].

Wciśnięcie klawisza [*] spowoduje powrót do funkcji instalatora.

| 2 | , | 7 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

27.  Podgląd konfiguracji systemu.( funkcja 27# )

27.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Konfiguracja: 1-Ln, 2-OC, 3-Pk 

Klawiszami [1] i [#] przechodzimy do przeglądania linii, [2] i [#] do wyjść OC,

[3] i [#] do wyjść przekaźnikowych.

pierwszy ekran „1,#”

#### Konfiguracja Linia nr : 

Podajemy numer linii (adresu) od 01 do 88 potwierdzając [#] , następnie  [#] przechodzimy do kolejnych parametrów linii, [*] powracamy do funkcji instalatora.

Na przykład:

Drugi ekran [#]

#### Ln: 02 Strefa:  #### S - - - - - - - - -

Trzeci ekran [#]

#### Ln: 02 500ms 4-WAR Alarm:9

Czwarty ekran [#]

#### War/we:01 Op:10s War/wy:03 Op:20s

War/we:01 - numer linii po zadziałaniu której, linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wejście

War/wy:03 - numer linii po zadziałaniu której, linia warunkowa zachowuje się jak opóźniona w czasie trwania czasu na wyjście

Piąty ekran [2,#]

Konfiguracja Wyj. OC nr: 

# Podajemy numer wyjścia OC od 01 do 07 potwierdzając [#], następnie [#] przeglądamy  kolejne przyporządkowane przyczyny do tego wyjścia, [*] powracamy do 27.1 [*] powracamy do funkcji instalatora

Na przykład:

###### Szósty ekran [#]

OC-01 Zdarz:  01, 00, 01, 00,

siódmy ekran [3,#]

Konfiguracja Przek. nr : 

Podajemy numer przekaźnika od 1 do 2 i potwierdzamy [#], następnie  [#] przeglądamy kolejne przyczyny, [*] powracamy do funkcji instalatora

# Na przykład:

Pk-1 Zdarz:  01, 02, 23, 24

Klawiszem [#] przeglądamy kolejne przyczyny, jeżeli są przypisane do przekaźnika.

| 2 | , | 8 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

28. Definiowanie kodów - jawne czy tajne.(funkcja 28)

27.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

0-tajne 1-jawne Kody: 1n

Znaczenie klawiszy:

[0]  zatwierdzenie [#]  - kody tajne

[1]  zatwierdzenie [#] - kody jawne

[*]	    - skasowanie poprzednio wprowadzonego znaku  lub powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

Uwaga! Podczas podawania  kodów typu "tajne' na wyświetlaczu w miejsce cyfry pojawi się znak "*" (gwiazdka).

| 2 | , | 9 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

29. Zmiana kodu kasowania pamięci zdarzeń i alarmów.(funkcja 29#)

29.1 Na wyświetlaczu pokazuje się:

Kas.pamięć Kod : 76543210 n

Należy podać od 4 do 8 cyfr (najlepiej 8 cyfr) i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak .......... itd.

Po zaakceptowaniu kodu klawiatura wraca do stanu oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 3 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

30. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [A] (funkcja 30#)

0-wył 1-wł A-POLICJA: 1n

- wyłączona reakcja na naciśnięcie klawisza [A]

- włączona reakcja na naciśnięcie klawisza [B]

Uwaga! W czasie użytkowania systemu należy przycisnąć klawisz np. [A] przez 2 sekundy, aby spowodować reakcję  zadziałania. Dotyczy to wszystkich klawiszy funkcyjnych od [A] do [D]

| 3 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

31. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [B] (funkcja 31#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł B-STRAŻ POŻ: 1n

| 3 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

32. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [C] (funkcja 32#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł C-POGOTOWIE: 1n

| 3 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

33. Programowanie reakcji na wciśnięcie klawisza [D] (funkcja 33#)

Programowanie jak wyżej.

0-wył 1-wł D-OCHRONA: 1n

| 4 | , | 0 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

40. Wyświetlanie aktualnej daty i czasu  (funkcja 40#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Pt. 01-01-99 15:10:00

| 4 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

41. Uaktualnienie daty (funkcja 41#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Nowa data: 01-01-99 n

Należy podać datę (data jest w postaci DD-dzień, MM-miesiąc, RR-rok,) - klawisz [*] kasuje znak przed kursorem. Klawiszem [#] akceptujemy datę i klawiatura wraca do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 4 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

42. Uaktualnienie czasu  (funkcja 42#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Nowy czas 15:25:30 n

Należy uaktualnić  czas  (czas jest w postaci GG-godzin : MM-minut : SS sekund) [*] kasuje znak przed kursorem. Klawiszem [#] akceptuje się czas i klawiatura wraca do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 4 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

43. Włączenie/wyłączenie sygnalizacji akustycznej w klawiaturach.(funkcja 43#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

0-wył. 1-wł. Buzzer: 1n

Znaczenie klawiszy:

[0]  zatwierdzamy [#]  - wyłączenie sygnalizacji akustycznej w klawiaturach

[1] zatwierdzamy  [#]  - włączenie sygnalizacji w klawiaturach.

[*]      - skasowanie poprzednio wprowadzonego znaku lub powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 5 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

51. Programowanie automatycznego uzbrajania stref  (funkcja 51#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Auto. uzbr. str.: n -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Należy podać numery stref od 1 do10 dla automatycznego uzbrojenia i zaakceptować klawiszem [#]. W dolnej linii wyświetlacza  pokazują się wpisane strefy do automatycznego uzbrojenia. Stref może być 10. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak......itd.

51.1. Po podaniu numeru stref wyświetlacz pokazuje:

Strefy uzbr. godz: 24:00 n

Należy podać godzinę automatycznego uzbrojenia strefy (w postaci GG:MM) i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje znak......itd.

Wpisanie godziny 24:00 usuwa automatyczne uzbrojenie strefy

51.2. Po podaniu czasu uzbrojenia wyświetlacz pokazuje:

Strefy auto uzbr. Cz cich. al.:00 n

Należy podać czas sygnalizacji alarmu z danej strefy po automatycznym uzbrojeniu  (od 0 do 9 minut) i zaakceptować klawiszem [#] Czas cichego alarmu jest sygnalizowany tylko buzerem w  klawiaturach. Po tym czasie alarm z tej strefy traktowany będzie jako alarm głośny na przekaźnikach i wyjściach OC

| 5 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

52. Programowanie kontroli strażników (funkcja 52#).

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Liczba kontroli: n

Należy podać liczbę kontroli strażnika odbywanych codziennie od 1 do 24 i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. Podanie liczby kontroli  [0,#] spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych kontroli.

52.1. Następnie wyświetlacz pokazuje:

Kontrola: 01 Klawiatura: 0n

Należy podać numer klawiatury z której zostanie podany kod strażnika. Po zatwierdzeniu klawiszem [#] wyświetlacz pokazuje

Kontrola: 01 Godz: 24:00 n

Należy podać godzinę o której należy wprowadzić kod strażnika aby kontrola została zaliczona i zaakceptować klawiszem [#]. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak

Podanie godziny 24:00 powoduje usunięcie tej kontroli.

52.2  Po wprowadzeniu czasu kontroli wyświetlacz pokazuje:

Kontrola: 01 Tolerancja: 00n

Należy podać tolerancję dla czasu kontroli ( 1 do 9 min.) i zaakceptować klawiszem [#]

52.3 Po podaniu tolerancji czasu wyświetlacz pokazuje:

Strażnik: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- n

Należy podać numery strażników i zaakceptować [#], którzy będą wykonywać kontrolę.

Numery kolejnych strażników pokazywać się będą w dolnej linii wyświetlacza. [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak itd.

Podanie numeru strażnika już istniejącego usuwa go z kontroli.

Operację należy powtórzyć dla wszystkich kontroli dziennie. Po zdefiniowaniu parametrów dla ostatniej kontroli klawiszem [*] powracamy do funkcji instalatora.

| 6 | , | 1 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

61. Przeglądanie historii zdarzeń (funkcja 61#).

Każde zdarzenie opisane jest za pomocą następującego ekranu. (na wyświetlaczu):

XXXXXXXXXXXXXXXX 01-01-99 15:10

15:10		- czas zdarzenia

01-01-99	       - data zdarzenia

Nazwa zdarzenia: (pole XXXXXXXXXXXX)

"Instalator: "

"Uzbr. Ln-nn U-nn"

"Uzbr. Ln-nn N-nn"

„Uzbr. Ln-nn SZYFR

„Blok Ln-nn U-nn”

„Blok Ln-nn N-nn”

"Uzbr. Str-nn S-nn"

"Uzbr. Str-nn U-nn"

"Uzbr. Str.nn N-nn"

„Uzbr. Syst. N-nn”

„Uzbr. Syst. U-nn”

„Auto Uzbr. Str-nn”

"Odbl.Klaw-n"

"Blok.Klaw-n"

"Rozbr. Ln-nn U-nn "

"Rozbr. Ln-nn N-nn"

„Rozbr.Ln-nn SZYFR

"Rozbr. Str-nn U-nn"

"Rozbr. Str-nn N-nn"

"Rozbr. Syst. U-nn”

"Rozbr. Syst. N-nn”

"Straż-nn kontr-nn

"Zm. kod Straż-nnn"

"Zm. kod S-nnn"

"Zm. kod U-nnn"

"Zm. kod N-nnn"

"Zm. kod Inst"

"Zm. kod Obl.Kl"

"Zm kod kas.pam."

„Reset centr.”

Znaczenie klawiszy:

[A] - przejście do pierwszego zdarzenia

[B] - przejście do poprzedniego zdarzenia

[C] - przejście do kolejnego zdarzenia

[D] - przejście do ostatniego zdarzenia

[*] - powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 2 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

62. Przeglądanie historii alarmów (funkcja 62#).

Każdy alarm jest opisany za pomocą następującego ekranu.

(z zaznaczeniem początku i końca listy)

XXXXXXXXXXXXXXXX 31-01-99 15:10

15:10		- czas alarmu

31-01-99	       - data alarmu

Rodzaje alarmów (pole XXXXXXXXXXXXXXXX)

„Str-nn  Linia-nn”		- alarm w strefie nn z linii o numerze nn,

„Sabotaż Linia-nn”   	- sabotaż z  linii nn,( linie 3-stanowe 1 do 32 , 33 do 36)

„AKUM- Centr.'            - spadek napięcia na akumulatorze w centrali.

„AC-220V-Centr           - zanik napięcia sieci w centrali

„SAB. Centr.”               - sabotaż centrali,

„SAB. Podc-1		       - sabotaż podcentrali nr. 1

„SAB. Klaw-n.               - sabotaż klawiatury o numerze n,

„NAPAD z Klaw-nnn    - alarm z klawiatury o numerze nn wywołany przez jednoczesne 						naciśnięcie klawiszy [*] i [#],

'P.BROŃ:K-n U-n '     - alarm "pod bronią" wywołany z klawiatury nn przez            użytkownika o numerze nn,

„STRAŻNIK nn”		- alarm na nieobecność strażnika o numerze nn

„POLICJA K-n		- alarm wywołany klawiszem [A]

„STRAŻ POŻ K-n”        	- alarm wywołany klawiszem [B]

„POGOTOWIE K-n”     	- alarm wywołany klawiszem [C]

„OCHRONA K-n”	  	- alarm wywołany klawiszem [D]

„ZASIL MAGISTRALI 	- awaria zasilania magistrali

„ BRAK TRANSMISJI 	- przerwana transmisja centrali z klawiaturą lub podcentralą.

„KONIEC”

Znaczenie klawiszy:

[A] - przejście do pierwszego zdarzenia

[B] - przejście do poprzedniego zdarzenia

[C] - przejście do kolejnego zdarzenia

[D] - przejście do ostatniego zdarzenia

[*]  - powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 3 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

63.  Rodzaj drukowania. (funkcja 63#)

Na wyświetlaczu pokazuje się:

Drukowanie: Rodzaj: 0 n

Podanie numeru 0 i zaakceptowanie klawiszem [#] spowoduje drukowanie historii zdarzeń i alarmów na żądanie, podanie numeru 1 i zaakceptowanie klawiszem [#] spowoduje drukowanie zdarzeń i alarmów na bieżąco. Klawisz [*] kasuje poprzednio wprowadzony znak. Po zatwierdzeniu klawiszem [#] następuje powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 4 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

64. Drukowanie historii zdarzeń systemu. (funkcja 64#.)

Ekran pokazuje :

Wydruk zdarzeń Od : 16-02-99 n

Jeśli chcemy wydrukować historię zdarzeń od określonej daty  należy podać datę ( data jest w postaci DD-MM-RR  ) od której ma rozpocząć się wydruk. Wciśnięcie klawisza [*] kasuje znak przed kursorem, [#] zatwierdza datę i powoduje uruchomienie drukowania. Naciśnięcie dwukrotne klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 5 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

65. Drukowanie historii alarmów systemu. (funkcja 65#)

Wydruk alarmów od: 16-02-99 n

Jeśli chcemy wydrukować historię alarmów od określonej daty  należy podać datę ( data jest w postaci DD-MM-RR ) od której ma rozpocząć się wydruk. Wciśnięcie klawisza [*] kasuje znak przed kursorem, [#] zatwierdza datę i powoduje uruchomienie drukowania. Naciśnięcie  dwukrotne klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

| 6 | , | 6 | , | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |

66. Drukowanie konfiguracji systemu. (funkcja 66#)

Druk. Konifgur. CZEKAJn

I następuje drukowanie konfiguracji systemu. Naciśnięcie dwukrotne klawisza [*] w czasie drukowania spowoduje przerwanie drukowania i powrót do oczekiwania na numer funkcji instalatora.

SYGNALIZACJA ALARMÓW  NA WYŚWIETLACZU KLAWIATURY

Po wystąpieniu alarmu klawiatura wyświetla:

ALARM!! 16:35 XXXXXXXXXXXXXXXX

Pole XXXXXXXXXXXXXXX opisuje rodzaj alarmu:

„Str:nn  Linia: nn”  		- alarm w strefie o numerze nn z linii o numerze nn, ,

„AKUM.CENT.” 		- spadek napięcia na akumulatorze w centrali

„SAB.CENT.”		- sabotaż centrali,

„SAB.KLAW: nn”  		- sabotaż klawiatury o numerze nn,

„SAB. PODC: nn”		- sabotaż podcentrali o numerze nn

„SABOTAŻ. Linia:nn”  	- sabotaż linii o numerze nn

„NAPAD: nn " * i # "	- alarm z klawiatury o numerze nn wywołany przez    jednoczesne  naciśnięcie klawiszy [*] i  [#],

„STRAŻNIK: nn 	- alarm "na nieobecność" wywołany przez klawiaturę o

numerze nn.

„CENTRALA !!!”	- brak komunikacji pomiędzy centralą a klawiaturą lub/i podcentralą

„220V”	- brak sieci 220V

Komunikaty te wyświetlane są na wszystkich klawiaturach jednocześnie z wyjątkiem klawiatury na  której podano alarm napadowy wciskając jednocześnie [*] i [#]. Buzzer sygnalizuje alarm przez 3 min lub do momentu skasowania alarmu. Jeśli alarm nie został skasowany lub zaistniała przyczyna jest nadal komunikat o tym zdarzeniu powinien zostać się na klawiaturze (wyświetlaczu) do czasu ręcznego skasowania.

Po wystąpieniu alarmu wywołanego naciśnięciem klawiszy funkcyjnych na wyświetlaczu klawiatury pokaże się:

ALARM ! ! 15:10 XXXXXXXXXX K- nn

XXXXXXXX - oznacza komunikat :

POLICJA

POGOTOWIE

STRAŻ POŻAR

OCHRONA

nn - oznacza numer klawiatury z której wystąpiło zgłoszenie.

Komunikat ten wyświetlany jest na wszystkich klawiaturach jednocześnie, a buzer sygnalizuje alarm przez 3 min lub do momentu skasowania alarmu. Jeśli alarm nie został skasowany, komunikat o tym alarmie powinien zostać na ekranie (wyświetlaczu) do czasu ręcznego skasowania. .

Dioda  LED  świecąca na płycie głównej centrali SC 4032P oznacza:

- świeci 0,1 sek. gaśnie na 0,1 sek. -  poprawna praca centrali

- świeci 0,5 sek., gaśnie  na 0,5 sek. - brak transmisji z klawiaturą,

- świeci 1 sek. gaśnie na 1 sek. -  w czasie drukowania

- świeci cały czas - sabotaż centrali

- nie świeci - brak zasilania (uszkodzona dioda)

PARAMETRY  FABRYCZNE W EPROMIE  SC 4032/88 (SAS 80)

Kod nadzorcy-01  19994032

Kod instalatora: 123456

Kod odblokowujący klawiaturę: 1010

Kod kasowania pamięci.76543210

Sygnalizacja akustyczna w klawiaturach - włączona

Wprowadzanie kodów: jawne

Czas wprowadzania kodów: 30sek.

| Ln Nr: | Liczb Alarm | Stref Nr. | Typ | Czułość Czas reakcji | War. Wej. | War. Wyj. | Czas op. wej. | Czas Op. wyj. | Linie Przyp. do linii Szyfruj. | Kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 2 | 9 | 1 | WAR | 500ms | 1 | 1 | 10 | 20 |  |  |
| 3 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 9 | 1 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 2 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 34 |  | 2 | WAR | 500ms | 33 | 33 | 10 | 20 |  |  |
| 35 |  | 2 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 2 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 3 | SZ | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 3 | SZ | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 3 | SZ | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 3 | SZ | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 4 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 42 |  | 4 | WAR | 500ms | 41 | 43 | 10 | 20 |  |  |
| 43 |  | 4 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 44 |  | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 4 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 5 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 5 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 5 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 6 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 58 |  | 6 | WAR | 500ms | 57 | 59 | 10 | 20 |  |  |
| 59 |  | 6 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 60 |  | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 6 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 7 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 7 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 7 | CD | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 8 | OP | 500ms |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 74 |  | 8 | WAR | 500ms | 73 | 75 | 10 | 20 |  |  |
| 75 |  | 8 | OP | 500ms |  |  | 10 | 20 |  |  |
| 76 |  | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 8 | NAT | 500ms |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 9 | NAT | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 9 | NAT | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 9 | NAT | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 9 | NAT | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 9 | NAT | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 9 | NAT | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 9 | CD | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 9 | CD | 500 |  |  |  |  |  |  |

Czas zadziałania : do zmiany stanu lub ustania przyczyny

W przypadku pojawienia się przyczyny na wyjściu OC pojawia się 0V (masa)

Wyjścia OC

| Nr OC | PRZYCZYNA |
| --- | --- |
| 01 | 01-alarm w dowolnej linii |
| 02 | 02,23,24,27- sabotaż: linii,centrali,klawiatury,podcentrali |
| 03 | 47-system uzbrojony |
| 04 | 48-system częściowo uzbrojony |
| 05 | 49-system rozbrojony |
| 06 | 21,22,45-alarm napadowy [*]+[#],alarm pod przymusem, blokada klaw. |
| 07 | 42- zanik napięcia sieci 220V |

Przekaźniki:

| Nr | Kasowanie | Czas | Godz. Uzbroj. | PRZYCZYNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne | 1 min | - | 01,02,23,24,27, |
| 2 | Ręczne | - | - | 01,02,23,24,27, |

Klawisze funkcyjne

| KLAWISZ | STAN |
| --- | --- |
| A – POLICJA | Aktywny |
| B – STRAŻ POŻ | Aktywny |
| C – POGOTOWIE | Aktywny |
| D – OCHRONA | Aktywny |
| [*] i [*]- DATA I CZAS | Aktywny |
| [*] + [#] NAPAD | Aktywny |

Klawiatury w systemie

| Nr | STAN |
| --- | --- |
| 1 | aktywna |
| 2 | brak |
| 3 | brak |
| 4 | brak |
| 5 | brak |
| 6 | brak |
| 7 | brak |

# SYGNALIZACJA  LED W TABLICY SYNOPTYCZNEJ TS 80/SC4088

Diody LED czerwone   linie  dozorowe 1 - 80

- świeci – linia uzbrojona

- nie świeci – linia rozbrojona lub brak linii

- pulsuje 0,5s/0,5s – alarm w linii

- pulsuje 0,2s/0,8s – sabotaż linii (dotyczy tylko linii adresowalnej i linii 33-36)

# Diody LED żółte   strefy 1 –10

- alarm w strefie – pulsuje 0,5s/0,5s

- sabotaż w strefie – pulsuje 0,2s/0,8s

- strefa uzbrojona – świeci

- strefa rozbrojona – nie świeci

# Diody LED zielone   strefy 1-10

- strefa częściowo uzbrojona – świeci

- inny stan strefy – nie świeci

# Diody LED pomarańcz 1 – 10  pozostałe alarmy, sygnalizacja poprzez pulsowanie 0,5s/0,5s

- alarm napadowy z klawiatury [*] i [#]

- alarm pod przymusem

- sabotaż centrali

- sabotaż dowolnej klawiatury

- alarm na nieobecność strażnika

- awaria akumulatora

- sabotaż podcentrali

- awaria magistrali

- zanik napięcia sieci 220V

- blokada klawiatury

# Specyfikacja

- obudowa kpl. 					 -1

- złącze z czerwonymi diodami LED	- 8

- złącze z żółtymi diodami LED		- 1

- złącze z kolorowymi diodami LED	- 1

- sterownik 					 -1

NOTATKI: